| 发送卡 全彩801 |  |  |
| --- | --- | --- |

主要特点. 完全兼容第七代; 基于第七代升级开发，原功能不少，新功能更多更强大，系统更稳定更可靠。可与七代系统混合使用。. 支持10位颜色; 旧系统的8位颜色只能显示256X256X256=1677216种颜色，新系统颜色数为1024X1024X1024=1073741824种颜色，新系统颜色数是旧系统的64倍。. 智能连接功能; 同一块显示屏的多块接收卡/箱体（含备用的）可以任意交换而不需重新设置，接收卡能智能地动识别需显示的内容。. 智能监控; 每块接收卡均有温度检测和四路风扇监控输出，可根据用户设定的温度上限智能地控制四路风扇转速。. 公司图标显示; 当发送卡电源没开启时显示屏自动显示设点的公司图片，图片像素为128X128，颜色数为 16K色。. 支持16位以内的任意扫描方式; 原系统只支持1、2、4、8、16扫描，新系统为1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16扫描。. 支持模块宽度为64以内的任意数; 旧系统只支持2、4、8、16、32、64宽度的模块，新系统为64以内任意数。. 支持异型分割显示; 每块接收卡最大支持1024段分割，用于异型/文字屏。. 支持容余点插入; 可设定每多少点接入一个或多个空像素，用于异型屏。. 支持带PWM的驱动芯片; 需专用驱动芯片配合，使显示屏效果更完美。. 支持硬件逐点校正功能; 需专用驱动芯片配合，使显示屏逐点校正效果更好。. 支持逐点检测功能; 需专用驱动芯片配合，动态地检测显示屏瑕点情况。. 逐点校正、逐卡（箱体）校正功能; 逐点校正支持单点、2×2点、4×4点和8×8点四种校正模式，最大校正6144点/模块，红绿蓝各256级。逐卡（箱体）校正用于显示屏各箱体间色差校正，红绿蓝各256级。. 智能识别一卡通功能; 智能化的识别程序可识别双色、全彩、虚拟、灯饰等的各种驱动板的各种扫描方式及各种信号走向，识别率达99%，一套卡在手，做屏无忧。. 65536级（64K）灰度内任意设定功能; 客户可根据显示屏的情况从无灰度到65536级（64K）灰度之间任意调整，让你的显示屏达到最佳显示效果。. 刷新率任意设置、锁相、同步功能; 刷新率可从10Hz-3000Hz任意设定，刷新率锁相功能使显示屏的刷新锁定在电脑显示器刷新率的整数倍上，杜绝图像撕裂，保证图像完美再现。锁相同步范围为47Hz-76Hz。. 双倍超大带载面积; 全彩4096级（4K）灰度180Hz刷新率，最大可带512×128，是第六代产品256×128的两倍，全彩静态16384级（16k）灰度300hz，可带160×64是第六代80×64的两倍。（注：需驱动板能上高时钟30MHz）. 双网线热备份功能; 接收卡的A、B两端口均可作为输入或输出口使用，可用于两台电脑同时控制一块屏，当一台电脑出现问题时，另一台电脑自动接替，也可用于一台电脑双网线控制，当一条网线出现问题时，另一条网线自动接替，使显示屏的正常工作得到最大保障。. 多屏同步及组合功能; 支持一块发送卡控制带多块屏，多块屏的工作状态可任意组合、同步显示、独立播放等，可通过快捷按键，快速切换。. 256级亮度自动调节; 256级亮度自动调节功能让你的显示亮度调节更加有效。. 程序在线升级功能; 如果显示屏的接收卡程序需升级，只需打开大屏电源通过LED演播室即可升级程序，无需把接收卡拆离大屏即可升级。. 突破传统观念无拨码开关; 无拨码开关设计，所有设置通过电脑设置。. 测试功能; 接收卡集成测试功能，不用接发送卡即可测试显示屏，斜线、灰度、红、绿、蓝、全亮等多种测试模式。. 超长传输距离; 传输最大达140米（实测）.. 配套软件; LED演播室10.0...

| 接收卡908 |  |  |
| --- | --- | --- |

主要特点. 逐点校正、逐卡（箱体）校正功能; 逐点校正支持单点、2×2点、4×4点和8×8点四种校正模式，最大校正6144点/模块，红绿蓝各256级。逐卡（箱体）校正用于显示屏各箱体间色差校正，红绿蓝各256级。. 智能识别一卡通功能; 智能化的识别程序可识别双色、全彩、虚拟、灯饰等的各种驱动板的各种扫描方式及各种信号走向，识别率达99%，一套卡在手，做屏无忧。. 65536级（64K）灰度内任意设定功能; 客户可根据显示屏的情况从无灰度到65536级（64K）灰度之间任意调整，让你的显示屏达到最佳显示效果。. 刷新率任意设置、锁相、同步功能; 刷新率可从10Hz-3000Hz任意设定，刷新率锁相功能使显示屏的刷新锁定在电脑显示器刷新率的整数倍上，杜绝图像撕裂，保证图像完美再现。锁相同步范围为47Hz-76Hz。. 双倍超大带载面积; 全彩4096级（4K）灰度180Hz刷新率，最大可带512×128，是第六代产品256×128的两倍，全彩静态16384级（16k）灰度300hz，可带160×64是第六代80×64的两倍。（注：需驱动板能上高时钟30MHz）. 双网线热备份功能; 接收卡的A、B两端口均可作为输入或输出口使用，可用于两台电脑同时控制一块屏，当一台电脑出现问题时，另一台电脑自动接替，也可用于一台电脑双网线控制，当一条网线出现问题时，另一条网线自动接替，使显示屏的正常工作得到最大保障。. 多屏同步及组合功能; 支持一块发送卡控制带多块屏，多块屏的工作状态可任意组合、同步显示、独立播放等，可通过快捷按键，快速切换。. 256级亮度自动调节; 256级亮度自动调节功能让你的显示亮度调节更加有效。. 程序在线升级功能; 如果显示屏的接收卡程序需升级，只需打开大屏电源通过LED演播室即可升级程序，无需把接收卡拆离大屏即可升级。. 突破传统观念无拨码开关; 无拨码开关设计，所有设置通过电脑设置。. 测试功能; 接收卡集成测试功能，不用接发送卡即可测试显示屏，斜线、灰度、红、绿、蓝、全亮等多种测试模式。. 超长传输距离; 传输最大达100米。. 配套软件; LED演播室8.0...