|  | 产品说明： |
| --- | --- |
|  | ●户外全彩表贴P5模组主要由红色LED晶片、绿色LED晶片和蓝色LED晶 |
|  | 片封装为一个像素点后组成矩阵，再固定到塑胶套件上而成； |
|  | ●此模组含有驱动芯片和输入缓冲芯片，连接到LED显示屏控制系统即可显 |
|  | 示视频、图像和文字信息等； |
|  | ●通过OE信号驱动红色LED、绿色LED和蓝色LED的驱动芯片，可形成 |
|  | 167777216种颜色变换； |
| 正视图 | ●此模组可以按水平和垂直方向任意拼接，从而拼成不同大小的显示屏 |
|  | 单元板特点： |
|  | ●高对比度可达到良好的显示效果 |
|  | ●用超高亮的LED和优质的塑胶件 |
|  | ●重量轻易于安装、拆卸 |
|  | ●采用恒流方式驱动LED，发光均匀，功耗低 |
| 背视图 | ●像素间距为5mm，共有32*32个像素点，每个像素点由1R1G1B组成 |

| 单元板技术参数 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 像素点间距 | 5.0mm | 输入电压（直流） | 4.8-5.5V | 重量 | 0.233kg±0.01kg |
| 像素构成 | 1R1G1B | 单元板功率 | ≤25W | 套件材料 | 聚碳酸脂PC料 |
| 尺寸（长*宽*厚） | 160*160*16.8mm | 像素密度 | 40000Dots/㎡ | 最大电流 | 5.0A±0.1A |
| 结构特点 | 灯驱合一 | 单元板分辨率 | 32*32=1024 Dots | 驱动方式 | 1/8动态恒流驱动 |

| 箱体技术参数 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 简易快速拆装箱-铝转角规格（长*宽*厚） | 640mm*640mm*90mm | 最大功耗 | 400W |
| 箱体分别率 | 128*128=16384 Dots | 平均功耗 | 200W |
| 箱体面积 | 0.41㎡ |  |  |
| 箱体重量 | 13.5kg±0.05kg |  |  |

| 屏体技术参数 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 亮度 | ≥5500cd/㎡ | 亮度均匀性 | ＞0.95 |
| 屏幕水平视角 | 140±8度 | 屏幕垂直视角 | 140±8度 |
| 最佳视距 | ≥5.0m | 盲点率 | 小于万分之二 |
| 最大功耗 | ≤1500W/㎡ | 使用环境 | 户外 |

| 系统控制参数 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 灰度等级 | 红、绿、蓝各12-16bits | 显示颜色 | 16777216种 |
| 换帧频率 | ≥60帧/秒 | 刷新频率 | ≥360Hz(全灰度场) |
| 控制方式 | 计算机控制，逐点一一对应，视频同步，实时显示 | 亮度调节 | 256级手动/自动 |
| 输入信号 | DVI/VGA,视频（多种制式），RGBHV、复合视频信号、S-VIDEO,Ypbpr(HDTV) |  |  |

| 系统工作特性 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 使用寿命 | ≥10万小时 | 平均无故障时间 | ≥1万小时 |
| 衰减率（工作3年） | ≤15% | 连续失控点 | 0 |
| 离散失控点 | ＜0.0001，出厂时为0 | 盲点率 | ＜0.0002，出厂时为0 |
| 工作温度范围 | -20至50℃ | 工作湿度范围 | 10%至90%RH |
| 屏幕水平平整度 | ＜1mm/㎡ | 屏幕垂直平整度 | ＜1mm/㎡ |
| 防护性能 | 超温/过载/掉电/图像补偿/各种校正技术/过流/过压/防雷 |  |  |